﻿# 受电弓碳滑板实时监测与运维平台 · 使用操作手册

适用工程：D:\realtime-platform\realtime-platform-main

手册版本：v1.3（含 v2 优化升级模块、数据库接入实测、落库口径与写接口安全加固）　编写日期：2026-09-12　v1.3 修订：2026-09-18

配套文档：《切换真实PLC操作手册》《PLC接入操作手册》《云服务器部署方案》《模拟切换真实模式操作文档》《平台技术与模型公式总结》《开发者二次开发指南》《一线检修速查卡》《UPGRADE.md》（升级说明）

适用对象：现场运维人员、平台管理员、二次开发人员

目录

1. [平台概述](#1-平台概述)

2. [环境准备与安装](#2-环境准备与安装)

3. [环境变量配置](#3-环境变量配置)

4. [三种运行模式与首次配置](#4-三种运行模式与首次配置)

5. [界面与日常操作](#5-界面与日常操作)

6. [控制功能操作](#6-控制功能操作)

7. [告警、健康评估与工单](#7-告警健康评估与工单)

8. [数据、备份与恢复](#8-数据备份与恢复)

9. [故障排查](#9-故障排查)

10. [安全与合规](#10-安全与合规)

11. [v2 优化升级模块使用](#11-v2-优化升级模块使用)

12. [附录](#12-附录)

1 平台概述

1.1 平台做什么

本平台面向城市轨道交通受电弓碳滑板的在线监测、故障告警与接触状态主动调控，核心能力包括：

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据采集 | 温度、压力、湿度三路 4～20 mA 传感器经 PLC 采集；可选接入现场相机图像/视频 |
| 实时监测 | 实时曲线、仪表盘、线路/单车/全局多级视图，Socket.IO 推送 |
| 异常告警 | 越限告警 + 变化率预警、分级（warning / major / critical）、确认与解除留痕 |
| 主动控制 | 双环 PID（接触力环 + 姿态环）自动调节，支持参数下发与 Z-N 阶跃整定 |
| 健康与检修 | 健康指数与四档检修建议、告警自动生成工单、工单流转与审计 |
| 数据资产 | 历史查询、超限快照、照片上传、PDF 报告导出 |
| 链路可信 | 丢包率统计、数据质量码、写入—回读校验、断线重连退避 |

1.2 系统组成与数据流

传感器(3×4-20mA) → GL10-4AD → 汇川 H5U PLC ── Modbus TCP(FC03 读) ──→ 平台服务端 server.js
                                        ↑                                   │
                                        └── FC16 写(30021/30022) ────────────┘
                                                                             │
                                          Prisma/MySQL（告警、快照、用户）←──┤
                                                   uploads/（照片）    ←──────┤
                                                                             ↓
                                                     Socket.IO 实时推送 → 浏览器（Vue3 大屏）
可选：PLC模拟器（无硬件联调）／现场摄像头(RTSP) → 流媒体 → 浏览器

• 采集侧：PLC 每 100 ms 采样，10 点滑窗均值（约 1 s 出一个均值），阈值判定、主包/异常子包组包。

• 平台侧：解析报文 → 异常判定与告警入库 → 双环 PID 控制运算 → 控制量回写 PLC → 实时推送前端。

• 控制白名单：平台只写两个寄存器——30021（气囊压力设定 ×10 kPa）与 30022（弓头高度设定 mm）。

1.3 三种运行模式

| 模式 | PLC_MODE | 数据来源 | 控制回路 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真实 PLC | real + 实体 PLC IP | 现场 H5U 主包/子包 | 真实闭环（FC16 写回） | 现场运行 |
| 模拟器闭环 | real + PLC_HOST=127.0.0.1:1502 | 本机 plc-simulator.js | 真实 Modbus 闭环 | 无硬件联调（推荐） |
| 纯模拟 | simulation | 平台自生成数据 | 平台内部对象模型 | 界面/告警演示 |

2 环境准备与安装

2.1 软硬件要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| Node.js | ^20.19.0 或 >=22.12.0（package.json engines 约束），建议 22 LTS |
| 数据库 | MySQL 5.7 / 8.0 / 9.x（根目录 prisma/schema.prisma 为 provider = "mysql"）；本机已在 MySQL 9.7.0 上实测通过 |
| 浏览器 | Chrome / Edge 最新版（大屏建议 1920×1080 全屏） |
| 可选硬件 | 汇川 H5U PLC + GL10-4AD 模块 + 3 路 4～20 mA 变送器；工业相机/高清摄像头 |
| 端口 | 平台 3000；PLC Modbus TCP 502；模拟器 1502；摄像头 RTSP 554 |

2.2 安装依赖

cd D:\realtime-platform\realtime-platform-main
npm install            # 安装依赖（含 express、socket.io、prisma、modbus-serial、echarts 等）

2.3 数据库初始化

本机（开发机）已完成本节全部步骤并在 2026-09-18 实测通过落库，配置见 §3.6。换新机器时按下面 5 步重做一遍。

1. 创建数据库与专用账号（不要用 root 跑平台）：

CREATE DATABASE realtime_platform CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
   CREATE USER 'rtp'@'localhost' IDENTIFIED BY '你的强口令';
   CREATE USER 'rtp'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '你的强口令';
   GRANT ALL PRIVILEGES ON realtime_platform.* TO 'rtp'@'localhost';
   GRANT ALL PRIVILEGES ON realtime_platform.* TO 'rtp'@'127.0.0.1';
   FLUSH PRIVILEGES;

2. 在 .env 中配置连接串（Prisma 约定的变量名）：

DATABASE_URL="mysql://rtp:你的强口令@127.0.0.1:3306/realtime_platform"

3. 安装 Prisma CLI（关键：工程原本只装了 @prisma/client，没有 CLI、也从未生成过客户端，只配连接串仍然连不上库）：

npm install --save-dev prisma@5.22.0

4. 生成客户端并建表：

npx prisma generate --schema prisma/schema.prisma
   npx prisma db push  --schema prisma/schema.prisma    # 本工程没有 migrations 目录，用 db push
   # 期望输出：Your database is now in sync with your Prisma schema.
   # 快速查看数据：npx prisma studio

> prisma generate 会自行下载查询引擎，生成后可见 node_modules/.prisma/client/query_engine-windows.dll.node（约 19 MB）。

> 新版 npm 默认不执行依赖的安装脚本（提示 packages have install scripts not yet covered by allowScripts），不影响使用，但换机器部署时务必手动执行一次 prisma generate。

5. 重启平台：数据库只在启动瞬间按 PLC_MODE 加载，运行中切换模式不会加载数据库。

• 成功：✅ Prisma Client 已初始化 → ✅ 当前加载 N 条记录

• 失败：⚠️ Prisma 加载失败，将以无数据库模式运行（告警只存内存，重启即丢）

6. 数据表：warning_history（告警历史）、over_limit_snapshot（超限快照）、users（用户与角色）。

> 注：工程内另有一份历史 schema（realtime-platform/prisma/schema.prisma，PostgreSQL，含摄像头检测扩展字段）。

> 以根目录 `prisma/schema.prisma` 为准；若要启用摄像头扩展字段，请把扩展字段合并到根 schema 后重新建表。

2.4 构建与启动

⚠️ 所有 `npm` 命令都必须在工程目录下执行（cd /d D:\realtime-platform\realtime-platform-main）。

npm 只在当前目录查找 package.json，若在 D:\ 等其它目录执行，会报

npm error enoent Could not read package.json: ...open 'D:\package.json'——这与平台本身无关。

| 场景 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 无硬件最快跑通 | npm start | 单端口 3000，直接托管仓库内已构建的 dist/，无需先 build |
| 前端 + 后端一起起（改前端用） | npm run dev:all | 同时启动后端(3000)与 Vite(5173)，页面请求经代理转发 |
| 仅前端热更新 | npm run dev | 只起 Vite，后端须另开终端 npm start，否则接口报 ECONNREFUSED 127.0.0.1:3000 |
| 生产构建 | npm run build | 产物输出到 dist/，由 Express 直接托管 |
| 生产启动 | npm start | node server.js，默认监听 PORT=3000（一个服务全包） |
| 代码检查 | npm run lint | oxlint + eslint |
| 模拟器体检 | npm run doctor | 检查 Node、依赖、.env 一致性与端口占用 |

访问：http://<服务器IP>:3000

💡 不想敲命令：双击工程目录下的 启动平台.bat（或总文件夹下的 启动平台（双击这里）.bat）。

脚本会自动切到工程目录并给出菜单——启动平台 / 构建后启动 / 同时启动模拟器与平台 / 只启动模拟器 / 环境自检，

可从根上避免"在错误目录执行 npm"这一类报错。

2.5 容器化部署（可选）

工程自带 Dockerfile（node:22-alpine）、railway.json、nixpacks.toml：

docker build -t realtime-platform .
docker run -d --name rtp -p 3000:3000 --env-file .env \
  -v /data/uploads:/app/uploads realtime-platform

• uploads/ 必须挂载持久化卷，否则容器重建会丢照片。

• 云服务器选型、带宽与视频回传（ZLMediaKit / GB28181）、frp 隧道打通现场 PLC 与摄像头的完整方案见《云服务器部署方案.md》。

2.6 与现场设备的网络连通

现场 PLC（502）与摄像头（554）位于局域网，云端平台无法直连，推荐做法：

云服务器(公网) ←─frp/WireGuard 隧道─→ 现场网关(工控机/N1盒子) ─→ H5U PLC(502) / 相机(554)

云端 .env 指向隧道本机端口（如 PLC_HOST=127.0.0.1、PLC_PORT=6050），平台代码无需修改。

⚠️ Modbus 与 RTSP 均无鉴权加密，严禁把 502/554 直接映射到公网。

3 环境变量配置

复制模板并修改：copy .env.example .env

3.1 运行模式与 PLC 连接

| 变量 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PLC_MODE | real | real=读 PLC/模拟器；simulation=平台自生成数据 |
| PLC_HOST | 192.168.1.88 | PLC 或模拟器地址（模拟器本机填 127.0.0.1） |
| PLC_PORT | 502 | Modbus TCP 端口（模拟器默认 1502） |
| PLC_UNIT_ID | 1 | 从站号，须与 PLC/模拟器一致 |
| PLC_INTERVAL | 2000 | 平台采集周期 ms（真实 PLC 建议 1000～2000；配模拟器可设 1000） |
| PLC_WINDOW | 10 | 旧固件回退路径的缓冲条数（扩展协议下不生效） |

3.2 寄存器地址（协议原地址，不做 40001 偏移）

| 变量 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PLC_REG_TEMP / PRESS / HUMID | 30001/30002/30003 | 温度/压力/湿度 10 次均值（×10；温度有符号） |
| PLC_REG_STATUS | 30004 | 状态字：bit0～2 异常、bit6 扩展协议、bit7 子包有效 |
| PLC_REG_SEQ | 30005 | 主包序号（65535 回绕，0 表示旧固件） |
| PLC_REG_SUB_BASE | 30011 | 异常子包起始（序号、位图、异常值） |
| PLC_REG_WRITE_FORCE | 30021 | 写：接触力环输出＝气囊压力设定（×10 kPa，FC16） |
| PLC_REG_WRITE_HEIGHT | 30022 | 写：姿态环输出＝弓头高度设定（mm，FC16） |

⚠️ H5U Easy 型 D 区仅 D0～D8191，不存在 D30001：需将 plc-program/H5U_main.st 改用 D2001～D2022 段，并同步修改上表变量（如 PLC_REG_TEMP=2001）。

3.3 接触力模型与运动学

| 变量 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PANTO_A_EFF | 0.001 | 气囊有效面积 m²（需现场标定） |
| PANTO_F_OFFSET | 0 | 弹簧/重力补偿偏置 N（需现场标定） |
| PANTO_F_TARGET | 100 | 接触力目标 N（EN 50367 静态接触力 70～120 N） |
| PANTO_L1 / PANTO_L2 | 1200 / 1300 | 下臂/上臂杆长 mm |
| PANTO_THETA_RATIO | 0.8 | 两连杆角度比例 θ2＝r·θ1 |
| PANTO_H_TARGET | 2400 | 弓头高度目标 mm |

接触力关系：F = p_air × PANTO_A_EFF − PANTO_F_OFFSET（N）

3.4 控制与整定

| 变量 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CONTROL_INTERVAL | 500 | 控制周期 ms |
| PANTO_TAU_FORCE / PANTO_TAU_HEIGHT | 2.0 / 0.5 | 通道一阶时间常数 s（真实值由辨识确定） |
| PANTO_DEADTIME_MS | 600 | 比例阀+管路纯滞后 ms（Z-N 拟合要求 L>0） |
| ZN_STEP_PCT | 10 | 阶跃幅值＝量程×百分比（默认 10%≈95 kPa） |
| ZN_SETTLE_MAX_S | 60 | 阶跃响应最长等待时间 s |
| ZN_DEBUG | 0 | 置 1 打印拟合中间量（排错用） |
| PORT | 3000 | 服务端口 |

3.5 模拟器专用（npm run plc-sim* 时读取）

| 变量 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PLC_SIM_HOST / PORT / UNIT | 0.0.0.0 / 1502 / 1 | 模拟器从站监听参数 |
| PLC_SIM_INTERVAL | 100 | 模拟采样周期 ms（10 条滑窗→1 s 均值包） |
| PLC_SIM_BASE_TEMP / PRESS / HUMID | 25 / 250 / 45 | 正常基准值 |
| PLC_SIM_ANOMALY | 空 | 异常注入：`temperature:high\ |

3.6 数据库（可选，本机已启用）

| 变量 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | 空 | Prisma 连接串（MySQL）；为空时平台以无数据库模式运行，告警只存内存、重启即丢 |

本机当前实际配置（2026-09-18 实测落库，详见 §2.3）：

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| MySQL | 9.7.0（Windows 服务 MySQL97，监听 127.0.0.1:3306） |
| 库 / 账号 | realtime_platform / rtp（仅授权本库，未使用 root） |
| 连接串 | mysql://rtp:你的强口令@127.0.0.1:3306/realtime_platform |
| 已建表 | warning_history、over_limit_snapshot、users |

⚠️ 上述口令为本机开发环境口令，上线到服务器必须更换强口令，且 .env 不得提交进 git。

自检命令：mysql -h 127.0.0.1 -u rtp -p realtime_platform -e "select count(*) from warning_history;"

3.7 落库口径：什么入库、什么不入库

平台把"告警"与"过程数据"分开存储，避免环境量淹没真正有价值的设备告警：

| 数据 | 是否入库 | 去向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境类预警（高温 / 低温 / 高湿） | 不入库 | 前端实时推送 + 内存列表 | 只反映气候与环境，不反映碳滑板本体状态 |
| 设备类告警（高压 / 低压等） | 入库 | warning_history | 故障总览、历史查询、PDF 报告 |
| 过程数据（温度/压力/湿度 + 双环被控量与控制输出） | 入库 | sensor_sample | 仅作为 K、T、L 辨识与 Kp/Ki/Kd 三参数整定的数据集 |

相关变量：

| 变量 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PERSIST_ENV_WARNINGS | false | 置 true 可恢复"环境类预警也入库"的旧行为 |
| PERSIST_SAMPLES | true | 过程数据是否写入 sensor_sample |
| SAMPLE_INTERVAL_S | 10 | 采样间隔秒数（节流，避免高频刷库） |
| WARNING_REMARK_MAX | 2000 | 告警备注最大字符数，防止超列宽导致整条告警丢失 |

对应接口：

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v2/samples?limit=&since= | 查询过程数据点（含温度/压力/湿度、接触力、弓头高度、控制输出） |
| GET | `/api/v2/tuning-dataset?loop=force\ | posture` |

⚠️ 环境类预警不入库，意味着重启平台后历史记录里看不到它们，但运行期间仍实时推送到页面。若需要留档，把 PERSIST_ENV_WARNINGS 置为 true。

3.8 安全与审计（v2 加固，默认不改变现网行为）

| 变量 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| API_TOKEN | 空 | 非空即启用写接口令牌校验；请求需带 X-API-Token 或 Authorization: Bearer，否则 401 |
| RATE_LIMIT_PER_MIN | 120 | 每个来源 IP 每分钟允许的写请求数（令牌桶），超配额返回 429 |
| AUDIT_LIMIT | 500 | 审计环形缓冲条数 |
| CORS_ORIGIN | 空 | 允许的跨域来源（逗号分隔）；留空 = 不限制，保持原行为 |
| SECURITY_HEADERS | on | 置 off 关闭 X-Content-Type-Options / Referrer-Policy |
| UPLOAD_ALLOWED_EXT | 见下 | 上传扩展名白名单，默认 jpg,jpeg,png,webp,gif,bmp,mp4,webm,mov,pdf |
| UPLOAD_MAX_MB | 50 | 单文件大小上限 MB |
| AUTO_CREATE_ORDER | true | /api/v2/ingest 收到 major/critical 告警时是否自动建工单 |
| PID_GAIN_LIMIT | 100 | PID 增益允许上限，超限直接拒绝 |

⚠️ 启用 `API_TOKEN` 后浏览器端写接口也会被拦（前端不带该请求头），须由反向代理注入该头，或把只读查询与控制操作分离部署。未设置该变量时行为与升级前完全一致。

查看当前策略：curl.exe http://127.0.0.1:3000/api/v2/security；查看审计：curl.exe "http://127.0.0.1:3000/api/v2/audit?limit=20"。

4 三种运行模式与首次配置

4.1 纯模拟模式（无任何硬件，最快演示）

1. .env 设 PLC_MODE=simulation；

2. npm start（或 npm run dev）；

3. 浏览器打开 http://127.0.0.1:3000，页面即出现自生成数据与告警。

用途：评审演示、前端联调。注意此模式不产生 Modbus 报文，不能验证通信链路与控制回写。

4.2 模拟器闭环模式（推荐联调方式）

模拟器在 Modbus 协议层忠实模拟 H5U：同样的寄存器、状态字、序号回绕、异常子包语义与写回寄存器，并带一阶滞后执行机构模型，平台无法区分它与真机。

启动顺序（两个终端）：

# 终端 1：启动 PLC 模拟器（默认 0.0.0.0:1502）
npm run plc-sim                     # 正常工况
npm run plc-sim:anomaly             # 注入高温异常（temperature:high）
npm run plc-sim:closedloop          # 带 --debug，打印原始寄存器（观察控制回写）
 
# 终端 2：平台指向模拟器
# .env: PLC_MODE=real  PLC_HOST=127.0.0.1  PLC_PORT=1502  PLC_UNIT_ID=1
npm start

验证清单：

| 检查项 | 方法 | 期望 |
| --- | --- | --- |
| 通信正常 | 页面实时数据持续刷新；GET /api/plc/packet | 温度≈25 ℃、压力≈250 kPa、湿度≈45 %RH |
| 状态字解析 | GET /api/plc/packet | 正常时无异常位；注入异常后对应位置 1 |
| 告警链路 | 用 npm run plc-sim:anomaly 重启模拟器 | 页面出现分级告警并入库 |
| 控制回写 | 开启自动调节后看模拟器 --debug 输出 | 平台写入 30021/30022 的值随之变化 |
| 数据落库 | npx prisma studio 查看 warning_history | 告警记录与时间、等级字段正确 |

模拟器常用参数（命令行优先于 .env）：

node plc-simulator.js --port 1502 --unit 1 --interval 100 \
     --base-temp 25 --base-press 250 --base-humid 45 \
     --anomaly temperature:high,pressure:low --debug

4.3 真实 PLC 模式

第一步：硬件接线

| 传感器 | 量程 | 4 mA | 20 mA | 接入 GL10-4AD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度变送器 | −10～80 ℃ | −10 ℃ | 80 ℃ | CH0 |
| 压力变送器 | 0～1000 kPa | 0 kPa | 1000 kPa | CH1 |
| 湿度变送器 | 0～100 %RH | 0 % | 100 % | CH2 |

要点：模块 24 V DC 供电；屏蔽线单端接地（PLC 柜侧）；下载程序前用万用表确认 4 mA 基流。

第二步：AutoShop 配置

1. 设置 PLC IP（如 192.168.1.88，与上位机同网段），上位机 ping 通；

2. 启用 MBS 从站（Modbus TCP），端口 502，站号与 .env 的 PLC_UNIT_ID 一致；

3. 确认 4x 保持寄存器 ↔ D 软元件映射（H5U 为 4xN ↔ DN 直接对应）；

4. 地址为协议原值，不要加 40001 偏移。

第三步：下载程序

1. 将 plc-program/H5U_main.st 导入 ST 程序，替换 5 处占位软元件（三路 AD 通道、比例阀输出、升弓机构输出）；

2. 确认 100 ms 脉冲继电器（程序用 SM4010）与所用软元件一致；

3. 编译 → 下载 → 重新上电；

4. 用 ModbusPoll 读 4x2001～2005（Easy 段）或 30001～30005（标准段）核对数值与状态字。

第四步：平台侧

PLC_MODE=real
PLC_HOST=192.168.1.88
PLC_PORT=502
PLC_UNIT_ID=1
PLC_INTERVAL=1000          # 建议 1000～2000 ms
PLC_REG_* = 实际使用的 D 区段地址

第五步：联调顺序：接线检查 → 量程换算核对 → 寄存器核对 → 告警验证 → 控制回写验证 → 页面刷新确认。

4.4 运行模式切换

• 页面切换：设置入口选择“真实 PLC / 模拟 / 暂停”；

• 接口切换：GET /api/plc/mode 查询、POST /api/plc/mode 切换；GET|POST /api/simulation/pause 暂停/恢复模拟数据；

• 切换后自检：① 数据是否恢复刷新；② 质量码是否 GOOD；③ 控制环是否需要重新投入自动（建议先手动、再自动投入，避免输出跳变）。

5 界面与日常操作

5.1 页面导航

| 页面 | 路由 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 全局监测 | /monitor_global | 线网级总览：在线设备、告警统计、大屏展示 |
| 线路监测 | /monitor_line | 按线路查看受电弓与滑板状态、告警分布 |
| 单车监测 | /monitor_car | 单车受电弓实时参数、控制面板、六类参数曲线 |
| 故障总览 | /fault_overview | 故障/超限汇总与统计图表 |
| 受电弓详情 | /moterline_pantograph | 单弓详情（部件、历史、照片） |
| 告警详情 | /pantograph-warning | 数据驱动告警详情页（支持 query 参数定位） |

5.2 实时数据与图表

• 数据推送：服务端通过 Socket.IO 推送；前端 socket.io-client 同源连接，无需配置地址。

• 显示指标：接触力曲线、气囊气压、弓头高度、温度、湿度、磨耗/健康相关指标、振动等（以实际接入通道为准）。

• 若页面数据冻结：先看 /api/v2/link 或 /api/plc/packet 判断是链路问题还是前端问题。

5.3 告警处理标准流程

1. 接收：页面弹窗/列表显示告警（级别、信号、数值、判据来源、时间）；

2. 确认：值班人员点击“确认”，记录处理人（ack）；

3. 处置：按告警等级执行——warning 加密监测；major 安排计划检修；critical 立即处置并考虑停运检查；

4. 解除：参数恢复正常并复核后点“解除”（clear），全过程留痕；

5. 归档：严重告警可自动生成工单，进入工单闭环（见第 7 章）。

5.4 历史查询与报表

| 操作 | 入口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 历史数据 | GET /api/history | 按时间/条件查询 |
| 统计看板 | GET /api/stats/summary、/api/stats/trend、/api/stats/distribution | 概要、趋势、分布 |
| 照片上传 | 页面“上传”或 POST /api/upload（multipart，字段名 file） | 存入 uploads/，数据库存 URL |
| PDF 报告 | GET /api/export/pdf/:id | 按告警记录导出报告（pdfkit） |
| 记录删除 | DELETE /api/warning/:id、DELETE /api/warnings | 需权限，操作会留痕 |

6 控制功能操作

控制前提：PLC_MODE=real（真实 PLC 或模拟器闭环）；纯模拟模式下控制在平台内部模型上运行，仅用于演示。

6.1 自动调节启停

• 入口：单车监测页“自动调节”开关（接口 POST /api/control/auto）。

• 无扰切换：投入自动时，控制器以当前输出预载积分，避免输出跳变；大偏差工况下允许方向正确的输出阶跃。

• 状态查询：GET /api/control/status → 返回两个环的目标、测量、误差、输出、Kp/Ki/Kd、饱和标志、限幅区间。

6.2 手动下发参数

POST /api/control/params，可下发 kp、ki、kd、target：

• 参数必须为非负数字，否则接口报错；

• target 必须落在可实现范围内（接触力环按 p·A_eff 折算，姿态环按 1000～2600 mm），越界报错；

• 正在整定的回路不允许改参，需先取消整定。

6.3 Z-N 阶跃整定

操作步骤：

1. 确认该回路处于可整定状态（另一回路未在整定中）；

2. POST /api/control/tune 启动（可带回路名），平台立即施加 10% 量程阶跃（默认 95 kPa）；

3. 观察 GET /api/control/status 中 tune.state：sampling → fitting → done/failed；

4. done 后自动写入新参数并恢复整定前的自动状态；failed 时读取 tune.error；

5. 取消：POST /api/control/tune/cancel。

判读要点：

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 采样点不足，无法拟合 | 阶跃期间数据中断 | 检查通信与采集周期 |
| 响应无变化 / 未偏离基线 | 执行机构未动作、阶跃幅值过小 | 检查比例阀/气路，增大 ZN_STEP_PCT |
| 纯滞后占比过大（T ≤ L），Z-N 不适用 | 通道时间常数小于纯滞后（如姿态环） | 改用 IMC 整定（见 6.4），姿态环保留保守参数 |
| 整定后超调大、长时间不进误差带 | Z-N 在 L/T 偏大时过于激进 | 使用 v2 安全整定与斜坡预设（见 6.4） |

6.4 v2 安全整定与推荐预设（本次优化新增）

const { createControlEngineV2, tuneSafe, PRESETS } = require('./control-engine-v2');
 
// 1) 安全整定：T>L 时按纯滞后占比折减 Z-N 增益；T≤L 时自动切换 IMC-PI
const g = tuneSafe(K, T, L);        // { ok, method, kp, ki, kd, reason }
 
// 2) 推荐预设（含不完全微分、积分分离、设定值斜坡）
PRESETS.contactForce   // { derivFilterN: 8, integralSeparation: 0.35, rampRate: 3 }   N/s
PRESETS.posture        // { derivFilterN: 8, integralSeparation: 0.35, rampRate: 100 } mm/s
 
// 3) 速度自适应目标接触力（按标准公式，随车速自动调整）
const eng = createControlEngineV2({ system: 'AC' });
eng.setSpeed(80);                   // Fm = 0.00097·80² + 70 ≈ 76.2 N

实测效果（`node tests/run-tests.js`）：

| 场景 | 改造前 | 改造后 |
| --- | --- | --- |
| 接触力环（K=0.9923、T=1.7046 s、L=1.0078 s） | 直接套 Z-N：超调 83.9%；出厂保守参数：15.7% | 安全预设：超调 3.68%、15.5 s 进入 ±2% 带、稳态偏差 0 |
| 姿态环（T=0.5 s ≤ L=0.6 s） | Z-N 不可用 | 自动 IMC：超调 3.66%、8.5 s 稳定 |

6.5 控制效果验收判据

| 指标 | 建议判据 |
| --- | --- |
| 超调量 | ≤5% |
| 调节时间（进入 ±2% 带） | 接触力环 ≤20 s；姿态环 ≤30 s |
| 稳态偏差 | 接触力 ≤0.5 N；姿态 ≤2 mm |
| 接触力合规 | GET /api/v2/standards/check?v=..&mean=..&std=.. 返回 ok=true |

7 告警、健康评估与工单

7.1 分级阈值（默认值，需按线路标定）

| 参数 | warning | major | critical | 变化率预警（/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | >80 ℃、<−10 ℃ | >90 ℃、<−20 ℃ | >100 ℃ | ≥2（major ≥5） |
| 压力 | >1000 kPa、<100 kPa | >1100 kPa、<80 kPa | >1200 kPa | ≥80（major ≥200） |
| 湿度 | >85 %RH | >92 %RH | >97 %RH | ≥5（major ≥12） |

阈值取自现场既有配置；分级与变化率阈值为可标定默认值，投运前按运营单位检修规程标定。

7.2 变化率预警（缓变早发现）

对缓慢漂移（如 3 ℃/min 温升），阈值判据要等越限才报警；变化率判据可在越限前给出预警。

实测：3 ℃/min 缓升场景下，发现时延由 401 s 缩短到 2 s。

7.3 健康指数与检修建议

GET /api/v2/health?forceMean=..&forceTarget=..&forceStd=..&tempMax=..&alarmCount24h=..

| 分值 | 等级 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| ≥85 | 正常 | 按周期巡检，保持常规监测 |
| 70～84 | 关注 | 加密监测频次，纳入下次天窗复检 |
| 55～69 | 计划检修 | 安排计划检修，检查气路与接触压力 |
| <55 | 立即检修 | 触发紧急工单，停运检查碳滑板与受电弓 |

健康指数为代理指标（接触力偏差、波动、温度越限、告警频次四项加权），接入滑板厚度/磨耗量后应替换为 RUL 模型输出。

7.4 工单闭环

• 自动生成：major / critical 告警可自动建单（autoCreateOrder）；

• 状态机：新建 → 指派 → 处理中 → 完成 → 复核 → 关闭（可取消）；

• 流转接口：POST /api/v2/orders/:id/assign|start|complete|verify|cancel；

• 审计：每次流转记录操作人、时间、备注；MTTR 由 GET /api/v2/kpi 给出。

8 数据、备份与恢复

| 对象 | 位置/表 | 备份建议 |
| --- | --- | --- |
| 告警与快照 | MySQL warning_history、over_limit_snapshot | 每日 mysqldump，保留 30 天 |
| 用户与权限 | MySQL users（含 role） | 随库备份 |
| 现场照片 | uploads/（容器内挂载卷） | 每日同步至备份盘/对象存储 |
| 报表 | 按需生成 PDF，不单独存档 | 需要时重新导出 |

# 备份
mysqldump -u用户 -p realtime_platform > backup_$(date +%F).sql
# 恢复
mysql -u用户 -p realtime_platform < backup_2026-09-12.sql

数据清理（谨慎，均会留痕）：DELETE /api/warnings 清空告警；DELETE /api/simulation/clear 清空模拟数据。

9 故障排查

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 页面无数据 | PLC_MODE 配错；PLC 不可达；端口/站号不符 | 先 ping PLC，再用 ModbusPoll 读寄存器；核对 .env |
| 数据一直不刷新 | 采集周期过长；轮询相位；模拟器未启动 | 调小 PLC_INTERVAL；确认模拟器进程存活 |
| 告警不产生 | 阈值过高；确认点数未满足；抑制窗口内 | 核对阈值；检查 confirmN；等待抑制窗口结束 |
| 告警抖动频繁 | 无滤波、阈值贴近稳态值 | 启用中值滤波＋连续确认（v2 默认已启用）；适当调整阈值 |
| 控制输出无动作 | 未投入自动；写寄存器地址错；比例阀未接线；写失败 | 看 /api/control/status 的 auto；核对 30021/30022；检查写回读校验日志 |
| 整定失败“T ≤ L” | 该通道纯滞后占比过大（姿态环） | 使用 IMC 整定（v2 tuneSafe 已自动切换） |
| 整定后振荡 | Z-N 参数激进 | 使用 v2 安全预设（折减增益＋斜坡） |
| 数据偶发跳变 | 电磁干扰、接线松动 | 检查屏蔽与接地；启用滤波；检查端子 |
| 通讯时断时续 | 网络抖动、隧道不稳 | 看 /api/v2/link 丢包率与质量码；检查 frp/VPN；确认退避重连生效 |
| 写操作无效果 | 回读不一致（写丢） | 查看 link-monitor 写回读记录；检查 PLC 写权限与寄存器映射 |
| 中文乱码 | 控制台编码 | 使用 UTF-8 终端；文件保存为 UTF-8 |
| 数据库连不上 | DATABASE_URL 错误 / MySQL 未启动 / 账号无权限 | 核对连接串；Test-NetConnection 127.0.0.1 3306；用 mysql -h 127.0.0.1 -u rtp -p 直连验证 |
| 启动报 PrismaClient did not initialize yet | 只装了 @prisma/client，从未执行 prisma generate（空壳客户端） | npm install --save-dev prisma@5.22.0 后 npx prisma generate（§2.3 第 3～4 步） |
| 日志出现「跳过数据库加载（模拟模式）」 | 该提示含义是"无数据库、告警存内存"，与 PLC 模式无关 | 按 §3.6 补 DATABASE_URL 并重启；以 ✅ Prisma Client 已初始化 为准 |
| 写接口返回 401 | 已启用 API_TOKEN 但请求没带令牌 | 加请求头 X-API-Token: <令牌> 或 Authorization: Bearer <令牌>；前端场景由反向代理注入（§3.7） |
| 写接口返回 429 | 触发按 IP 写请求限流 | 降低操作频率，或按需调大 RATE_LIMIT_PER_MIN；响应头 Retry-After 给出等待秒数 |
| 上传返回 400「不支持的文件类型」 | 扩展名不在 UPLOAD_ALLOWED_EXT 白名单内 | 换用受支持格式，或按需扩充白名单（§3.8） |
| 上传返回 413 | 文件超过 UPLOAD_MAX_MB | 压缩后重传，或调大上限 |
| /api/v2/* 返回 404 | 平台版本过旧（未挂载 v2 路由） | 更新到含 security.js / upgrade-routes.js 挂载的版本；启动日志应出现「🔌 v2 升级接口已挂载」 |

日志与自检入口：GET /api/test、GET /api/plc/packet、GET /api/v2/kpi、ZN_DEBUG=1 打印整定过程。

9.1 模拟器启动失败排查（本次已加固）

已修复的坑：模拟器遇到端口冲突时过去不会报错（表面“启动”却不监听），平台自然连不上；现已改为启动前端口自检，冲突时明确报错并退出。

故障现象 → 根因 → 处置

| 现象 | 根因 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 提示“端口 1502 已被占用” | 之前启动的模拟器未退出（残留进程） | 双击 启动PLC模拟器.bat 选 2（清理残留后启动）；或运行 powershell -File tools\plc-sim-doctor.ps1 -Fix |
| 模拟器显示“✓ 已就绪”，但平台仍无数据 | .env 与模拟器端口/模式不一致（如 PLC_PORT=502、PLC_MODE=simulation） | 双击启动器选 6（一键切换为模拟器联调配置，自动备份 .env）；或手工改 PLC_MODE=real、PLC_HOST=127.0.0.1、PLC_PORT=1502 |
| 提示缺少 modbus-serial 或 node_modules | 未安装依赖 | 在工程目录执行 npm install |
| 双击无反应/闪退 | 未安装 Node.js 或不在 PATH | 安装 Node.js 20.19+ / 22.12+，重开命令行后重试 |
| 端口与配置都对，平台仍连不上 | 站号不符或平台未重启 | 复核 PLC_UNIT_ID=1；改完 .env 需重启平台（npm start） |

配套工具（位于 `realtime-platform-main` 工程目录）

| 工具 | 用法 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 启动PLC模拟器.bat | 双击 | 菜单式启动：正常启动 / 清理残留 / 换端口 / 诊断 / 注入异常 / 一键切换联调配置 |
| tools/plc-sim-doctor.ps1 | powershell -File tools\plc-sim-doctor.ps1 [-Port 1502] [-Fix] [-UseSimulator] | 体检：Node、依赖、.env 一致性、端口占用、残留进程；-Fix 仅清理占用端口的模拟器进程；-UseSimulator 一键对齐配置并备份 .env |
| tools/plc-sim-smoke.js | 先启动模拟器，再 node tools\plc-sim-smoke.js | 端到端冒烟：读主包/子包并按协议解码、写 30021/30022 并回读校验 |

推荐启动顺序：启动PLC模拟器.bat → 选 6（首次联调对齐配置）→ 选 1 启动模拟器 → 另开终端 npm start 启动平台 → 浏览器打开 http://127.0.0.1:3000；验证告警链路可用选 5（注入高温异常）。

验证通过的判据：node tools\plc-sim-smoke.js 输出“✓ 冒烟测试通过”，且模拟器窗口出现 ◀ 收到 FC16 写: 30021 …。

10 安全与合规

本章第 1、5、6 条已由 security.js 落地实现（v1.2 加固），不再是"建议项"；第 4 条属现场网络边界，须由部署方保证。

1. 写操作白名单：平台仅允许写 30021、30022 两个寄存器；不得开放任意寄存器写入。

2. 写回读校验：每次写入后回读比对，偏差超限即判失败并记录（link-monitor 的 writeLog）。

3. 最小权限与账号：users 表含 role 字段（默认 viewer）；生产环境应启用登录鉴权，并对控制类接口做角色校验。

4. 网络边界：Modbus(502)/RTSP(554) 不得暴露公网，必须走隧道/VPN，隧道口仅对平台服务器 IP 开放。

5. 写接口保护（已实现）：security.js 对全部写操作（POST/PUT/PATCH/DELETE）提供——

• 令牌校验：.env 设 API_TOKEN 即启用，请求需带 X-API-Token 或 Authorization: Bearer，否则 401；未设置时保持原放行行为（不破坏现网）。

• 频率限制：按来源 IP 令牌桶，默认 120 次/分，超配额返回 429 并带 Retry-After。

• 操作审计：环形缓冲记录写操作的时间、IP、方法、路径、状态码与耗时，GET /api/v2/audit 查询，GET /api/v2/security 查看当前策略。

6. 上传与数据合规（已实现）：/api/upload 按扩展名白名单放行（默认 jpg,jpeg,png,webp,gif,bmp,mp4,webm,mov,pdf），阻断 `.html/.js/.svg` 等可执行载荷；超限返回 413。现场照片与告警记录按单位要求保留期限存储，对外提供数据时脱敏。

7. 控制参数约束：PID 增益超过 PID_GAIN_LIMIT（默认 100）直接拒绝，目标值必须落在该回路可实现测量范围内，防止误设导致执行机构剧烈振荡。

11 v2 优化升级模块使用

11.1 新增文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| standards.js | 标准公式（目标接触力、动态限值、一致性判定）、告警分级配置、KPI 公式 |
| control-engine-v2.js | 双环 PID v2：不完全微分、积分分离、斜坡、无扰切换、速度自适应、tuneSafe()、PRESETS |
| alarm-engine.js | 中值滤波、变化率判据、连续确认、抑制去重、分级、确认/解除、时延统计 |
| link-monitor.js | 丢包率、质量码、心跳、退避重连、写入—回读校验 |
| maintenance.js | 工单状态机、审计、健康指数与检修建议、MTTR |
| upgrade-routes.js | /api/v2/* REST 入口（13 条路由） |
| security.js | 写接口令牌校验、按 IP 令牌桶限流、操作审计环形缓冲、上传白名单、安全响应头 |
| tools/plc-sim-doctor.ps1、tools/plc-sim-smoke.js | 模拟器启动体检与端到端冒烟 |
| tests/run-tests.js | 测试与基准脚本（51 项用例，含安全加固用例） |
| UPGRADE.md | 升级说明与需求对照 |

11.2 挂载接口（已内置，v1.2 起默认生效）

v1.2 起 server.js 已完成挂载，无需手工改动；如需回退，删除下列三行即可：

// server.js
const security = require('./security');
const createUpgradeRouter = require('./upgrade-routes');
app.use(sec.middleware());                                   // 写接口保护
app.get('/api/v2/audit', sec.auditHandler());
app.get('/api/v2/security', (req, res) => res.json(sec.status()));
app.use('/api/v2', createUpgradeRouter({ autoCreateOrder: true }));

启动日志出现下面两行即为挂载成功：

🛡️ 写接口保护: 令牌校验未启用（设置 API_TOKEN 可启用），限流 120 次/分/IP
🔌 v2 升级接口已挂载: /api/v2（审计 /api/v2/audit，安全状态 /api/v2/security）

11.3 v2 接口清单

| 接口 | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /api/v2/standards/force-target?v=&system= | GET | 目标平均接触力与动态限值 |
| /api/v2/standards/check?v=&mean=&std= | GET | 接触力一致性校验 |
| /api/v2/ingest | POST | 采样上报（驱动告警与链路监视） |
| /api/v2/alarms | GET | 告警列表与统计 |
| /api/v2/alarms/:id/ack \ | /clear | POST |
| /api/v2/link | GET | 链路质量（丢包率、质量码） |
| /api/v2/link/error | POST | 上报通信错误（取下次重连延时） |
| /api/v2/orders | GET/POST | 工单查询 / 创建 |
| /api/v2/orders/:id/:action | POST | 工单流转 |
| /api/v2/health | GET | 健康指数与检修建议 |
| /api/v2/kpi | GET | 可用率、完整率、丢包率、告警时延、MTTR |

11.4 测试与验证

node tests/run-tests.js      # 36 项用例，输出 PASS/FAIL 与 tests/report.json

覆盖：标准公式、控制 v1/v2 对比、告警误报抑制与缓变时延、链路质量与写回读、工单与健康分级。

12 附录

A. 常用命令速查

npm install                  # 安装依赖
npm run dev                  # 前端开发（Vite 热更新）
npm run build                # 生产构建（输出 dist/）
npm start                    # 生产启动（node server.js，端口 3000）
npm run plc-sim              # 启动 PLC 模拟器（默认 1502）
npm run plc-sim:anomaly      # 模拟器注入高温异常
npm run plc-sim:closedloop   # 模拟器 debug 模式（观察控制回写）
node tests/run-tests.js      # 升级模块测试与基准（51 项）
node tools/plc-sim-smoke.js  # 模拟器端到端冒烟（需先启动模拟器）
curl.exe http://127.0.0.1:3000/api/v2/security    # 查看写接口安全策略
curl.exe http://127.0.0.1:3000/api/v2/audit?limit=20   # 查看写操作审计
npx prisma generate          # 生成 Prisma 客户端（首次必做，生成查询引擎）
npx prisma db push           # 按 schema 建表/同步（本工程无 migrations 目录）
npx prisma studio            # 可视化管理数据

B. 既有后端接口清单

| 接口 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /api/test | GET | 服务自检 |
| /api/stats/summary、/api/stats/trend、/api/stats/distribution | GET | 统计概要、趋势、分布 |
| /api/history | GET | 历史数据 |
| /api/alert | POST | 新增告警 |
| /api/warning/:id | GET/DELETE | 告警详情 / 删除 |
| /api/warnings | DELETE | 清空告警 |
| /api/upload | POST | 照片上传（字段 file） |
| /api/export/pdf/:id | GET | 导出告警 PDF 报告 |
| /api/plc/mode | GET/POST | 运行模式查询 / 切换 |
| /api/plc/packet | GET | 最近报文 |
| /api/simulation/pause | GET/POST | 模拟数据暂停 / 恢复 |
| /api/simulation/clear | DELETE | 清空模拟数据 |
| /api/control/status | GET | 控制环状态 |
| /api/control/params | POST | 下发 PID 参数 |
| /api/control/auto | POST | 自动调节启停 |
| /api/control/tune \ | /api/control/tune/cancel | POST |

C. 标准与公式

| 项目 | 公式/限值 |
| --- | --- |
| 目标平均接触力（交流） | Fm(v) = 0.000 97·v² + 70（N，v 为 km/h） |
| 目标平均接触力（直流） | Fm(v) = 0.001 55·v² + 70 |
| 动态接触力判据 | σ ≤ 0.3·Fm，Fmax ≤ Fm + 3σ，Fmin ≥ Fm − 3σ |
| 接触力—气压关系 | F = p_air × A_eff − F_offset |
| 弓头高度（两连杆） | H = L1·sinθ1 + L2·sin(r·θ1)，二分法反解 θ1∈[0°, 88°] |
| PID（位置式并联、微分先行） | u = Kp·e + Ki∫e dt − Kd·dy/dt（含条件积分抗饱和） |
| Z-N（开环阶跃） | Kp = 1.2T/(K·L)，Ti = 2L，Td = 0.5L |
| IMC-PI | Kc = T/(K(λ+L))，Ti = T，Td = 0 |
| 安全折减 | 增益折减系数 r = 1/(1+L/T)（限幅 0.4～1） |

标准系数来源 EN 50367 / TB/T 3271 的公开形式；工程实施前须按项目采用的标准版本复核，可在 standards.js 中覆盖配置。

D. 相关文档

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| 切换真实PLC操作手册.md | 模拟器闭环 → 现场真机切换：四种模式事实、四步切换法、验证清单、回滚、现场作业记录单 |
| PLC接入操作手册.md | 接线、AutoShop 配置、寄存器映射、联调与故障排查表 |
| 云服务器部署方案.md | 服务器选型、Docker、MySQL、frp 隧道、视频回传、成本 |
| 模拟切换真实模式操作文档.md | 模拟/真实模式切换步骤与注意事项 |
| 平台技术与模型公式总结.md | 平台所用技术栈与全部模型公式（含出处） |
| 开发者二次开发指南.md | 目录结构、模块扩展、接口与前端改造指引 |
| 一线检修速查卡.docx | 现场两页速查卡（告警分级、自检、处置） |
| UPGRADE.md | v2 优化升级的需求对照、改动与测试结果 |
| 平台使用操作手册.md | 本手册 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-12 | 首版：覆盖安装、配置、三种模式、日常操作、控制、告警工单、备份、排错、安全与 v2 升级模块 |
| v1.1 | 2026-09-18 | 数据库接入实测：补 Prisma CLI 安装与 prisma generate 必做步骤、db push 取代 migrate deploy、新增 §3.6 数据库配置、新增 3 条数据库类故障排查、补全配套文档清单 |
| v1.2 | 2026-09-18 | 写接口安全加固落地：新增安全与审计变量、重写第 10 章（令牌校验/限流/审计/上传白名单/增益上限）、/api/v2 路由正式挂载、新增 401/429/413 类故障排查 |
| v1.3 | 2026-09-18 | 按运维口径调整落库策略：新增 §3.7 落库口径（环境类预警不入库、环境量转为 PID 整定数据集 sensor_sample）；修复压力类告警因备注超列宽而静默丢失的问题；新增 /api/v2/samples、/api/v2/tuning-dataset |