realtime-platform 二次开发指南（开发者手册）

适用工程：D:\realtime-platform\realtime-platform-main

版本：v1.0　编写日期：2026-09-12

前置阅读：《平台使用操作手册.md》《PLC接入操作手册.md》《UPGRADE.md》

技术栈：Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts + DataV（前端）；Express + Socket.IO + Prisma/MySQL + modbus-serial（后端）；Modbus TCP（PLC）

0 阅读前提与工程约定

| 约定 | 说明 |
| --- | --- |
| 单位与缩放 | 压力统一 ×10（0.1 kPa 精度）；温度 ×10 有符号；湿度 ×10。新增通道沿用此约定，避免 uint16 溢出 |
| 寄存器 | 协议原地址，不做 40001 偏移；H5U Easy 型只能用 D0～D8191（程序用 2001 段） |
| 写入白名单 | 平台只写 30021（气囊压力设定）、30022（弓头高度设定） |
| 定时器分工 | 采集定时器（真实/模拟）、控制定时器（双环 PID）相互独立，周期由 .env 配置 |
| 新增即隔离 | 优先新增文件 + 少量挂载行，便于回退（可删除挂载行恢复原状） |
| 阈值可配 | 任何阈值/参数不得硬编码，统一放 .env 或 standards.js 配置区 |

1 开发环境与调试

1.1 推荐启动顺序

⚠️ 所有 `npm` 命令都必须在工程目录下执行。 npm 只在当前目录查找 package.json，

若在 D:\ 等其它目录执行，会报

npm error enoent Could not read package.json: ...open 'D:\package.json'，与平台和模拟器无关。

每开一个新终端都要先 cd 到工程目录，或直接双击工程目录下的 启动平台.bat（脚本内部已自动切换目录）。

第 0 步：进入工程目录（每个新终端一次）

cd /d D:\realtime-platform\realtime-platform-main
npm install                            :: 仅首次，或 package.json 变更后

方式 A：最简启动（建议先用这条跑通）

npm start                              :: 单端口 3000，直接托管已构建的 dist

浏览器打开 <http://127.0.0.1:3000>。仓库内已包含构建产物 dist/，无需先执行 npm run build。

方式 B：无 PLC 的全链路联调（两个终端，都在工程目录下）

:: 终端 1：PLC 模拟器（协议层模拟 H5U，带一阶滞后执行机构）
npm run plc-sim:closedloop             :: 等价于 node plc-simulator.js --debug
 
:: 终端 2：平台
npm start

模拟器窗口出现 ✓ 已就绪，等待平台连接、平台窗口出现 ✅ 切换到真实PLC模式 即为连通

（平台连的是 .env 中的 PLC_HOST=127.0.0.1、PLC_PORT=1502）。

也可直接双击 启动PLC模拟器.bat 与 启动平台.bat，两者都会自动切到工程目录。

方式 C：需要改前端时（Vite 热更新）

npm run dev:all                        :: 一条命令同时启动后端(3000)与 Vite(5173)

浏览器打开 <http://localhost:5173>，页面请求经 Vite 代理转发到 3000。

若只执行 npm run dev，则只启动了前端，后端必须另开终端执行 npm start，

否则终端会持续打印 http proxy error ... ECONNREFUSED 127.0.0.1:3000、页面接口全部失败。

方式 D：生产形态

npm run build && npm start             :: 重新构建 dist 后由 Express 托管，单端口 3000

启动报错对照表

| 报错原文 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| npm error enoent Could not read package.json ... open 'D:\package.json' | 当前目录不是工程目录（最常见） | 先 cd /d D:\realtime-platform\realtime-platform-main，或双击 启动平台.bat |
| 'npm' 不是内部或外部命令 | 未安装 Node.js 或未加入 PATH | 安装 Node.js 20.19+ / 22.12+，重开终端 |
| Cannot find module 'express' / 'modbus-serial' | 未安装依赖 | 在工程目录执行 npm install |
| 端口 1502 已被占用 | 已有模拟器进程未退出 | 双击 启动PLC模拟器.bat 选 2 清理残留，或 powershell -File tools\plc-sim-doctor.ps1 -Fix |
| http proxy error ... ECONNREFUSED 127.0.0.1:3000 | 只起了 Vite，后端没起 | 另开终端在工程目录执行 npm start，或改用 npm run dev:all |
| EADDRINUSE :::3000 | 平台已在运行 | 关闭旧窗口，或改 .env 的 PORT |
| ⚠️ 真实PLC连接失败，自动切换到模拟模式 | 模拟器未启动，或地址/端口不符 | 启动模拟器；核对 PLC_HOST=127.0.0.1、PLC_PORT=1502；改完 .env 须重启平台 |

.env 关键项（联调用）：

PLC_MODE=real
PLC_HOST=127.0.0.1
PLC_PORT=1502
PLC_UNIT_ID=1
PLC_INTERVAL=1000
ZN_DEBUG=1

1.2 关键文件职责

| 文件 | 职责 | 改动风险 |
| --- | --- | --- |
| server.js | Express 服务、REST 接口、Socket.IO、采集/控制定时器、异常判定与告警入库 | 高（在运行核心） |
| plc-packet.js | 寄存器编解码、主包/子包解析、阈值与状态字定义 | 中（纯函数，有测试价值） |
| plc-simulator.js | Modbus TCP 从站模拟器（寄存器/状态字/序号/子包/写回/一阶滞后） | 低 |
| control-engine.js | 双环 PID v1：位置式并联、微分先行、条件抗饱和、Z-N 阶跃整定 | 中 |
| control-engine-v2.js | v2：不完全微分、积分分离、斜坡、无扰切换、速度自适应、tuneSafe、PRESETS | 低（新增） |
| standards.js | 标准公式（目标接触力、限值）、告警分级配置、KPI 公式 | 低（新增） |
| alarm-engine.js | 告警：滤波、变化率、连续确认、抑制、分级、确认/解除 | 低（新增） |
| link-monitor.js | 丢包率、质量码、心跳、退避重连、写回读校验 | 低（新增） |
| maintenance.js | 工单状态机、审计、健康指数、MTTR | 低（新增） |
| upgrade-routes.js | /api/v2/* 路由聚合 | 低（新增） |
| src/** | 前端页面、组件、路由、Socket 客户端 | 中 |
| prisma/schema.prisma | 数据模型（MySQL） | 中（需迁移） |

1.3 调试技巧

| 目的 | 方法 |
| --- | --- |
| 看原始寄存器 | npm run plc-sim:closedloop（模拟器打印）+ GET /api/plc/packet |
| 看整定过程 | .env 设 ZN_DEBUG=1，平台控制台打印 y0/yInf/dY/tailPoints 等 |
| 看告警与链路 | GET /api/v2/alarms、GET /api/v2/link、GET /api/v2/kpi |
| 看数据库 | npx prisma studio |
| 前端实时数据 | 浏览器控制台 window.socket（src/socket.js 已挂到全局）观察推送 |
| 单元/基准测试 | node tests/run-tests.js（36 项用例，输出 tests/report.json） |

2 扩展一：新增传感器通道

以“新增 弓网接触力直接测量通道（或振动、位移）”为例，共 7 步。

2.1 PLC 侧：寄存器规划

1. 分配连续寄存器段（建议接在现有段之后，避免冲突）：

| 用途 | 建议地址（标准型） | Easy 型 | 缩放 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新通道均值 | 30006（30005 之后） | D2006 | ×10 | 读 FC03 |
| 新通道状态位 | 复用 30004 的 bit3（bit0～2 已占用） | 同 | — | 读 |
| 新通道异常值 | 追加到子包 30016 | D2016 | ×10 | 读 |

2. 修改 plc-program/H5U_main.st：增加 AD 通道→均值→组包逻辑，并在状态字 bit3 置位异常标志。

3. 同步 .env：

PLC_REG_NEW=30006
PLC_REG_SUB_BASE=30011      # 子包仍从此起，新增值依次排在其后

2.2 协议层：plc-packet.js 扩展

// 1) 阈值表增加新通道（与平台 analyzeFault 共用，避免两处漂移）
const THRESHOLDS = {
    tempHigh: 80, tempLow: -10,
    pressHigh: 1000, pressLow: 100,
    humidHigh: 85,
    newHigh: 300, newLow: 20,          // 新增：如接触力 N 或振动 g
};
 
// 2) 状态字位定义增加 bit3
const STATUS_BITS = {
    tempAnomaly: 1 << 0, pressAnomaly: 1 << 1, humidAnomaly: 1 << 2,
    newAnomaly: 1 << 3,                // 新增
    extended: 1 << 6, subValid: 1 << 7,
};
 
// 3) 定点编解码（沿用 ×10 约定）
function decodeNew(raw) { return toSigned16(raw) / 10; }
function encodeNew(val) { const s = Math.round(val * 10); return s < 0 ? s + 65536 : Math.min(65535, s); }
 
// 4) parseMainPacket 增加字段
function parseMainPacket(regs, extra) {
    // ...原有解析...
    const out = { /* temperature, pressure, humidity, status, seq, ... */ };
    if (extra && extra.newRaw !== undefined) out.newValue = decodeNew(extra.newRaw);
    return out;
}
 
// 5) 异常位图增加规则
function anomaliesFromBitmap(bitmap, values) {
    const anomalies = [];   // ...原有三条...
    if (bitmap & STATUS_BITS.newAnomaly) {
        const v = values.newValue;
        const high = v > THRESHOLDS.newHigh;
        anomalies.push({
            type: high ? '新通道高限告警' : '新通道低限告警',
            level: 'error', value: v,
            detail: `[PLC判定] ${v} ${high ? '>' : '<'} ${high ? THRESHOLDS.newHigh : THRESHOLDS.newLow}`,
        });
    }
    return anomalies;
}
 
module.exports = { /* 原导出 */ decodeNew, encodeNew };

2.3 服务端：server.js 采集与推送

// ① 采集侧：把新寄存器加入读取数组（沿用既有读取函数）
const regs = await client.readHoldingRegisters(PLC_CONFIG.regNew, 1);
const newValue = pkt.decodeNew(regs.data[0]);
 
// ② 判定侧：在 analyzeFault(data) 内增加判据（保持返回结构 {type, level, value, detail}）
if (data.newValue !== undefined) {
    if (data.newValue > pkt.THRESHOLDS.newHigh) faults.push({ type: '新通道高限告警', level: 'error', value: data.newValue, detail: '超上限' });
}
 
// ③ 推送侧：Socket.IO 广播时带上新字段
io.emit('sensorData', { t: Date.now(), temperature, pressure, humidity, newValue });

2.4 告警配置：standards.js + alarm-engine.js

// standards.js：新增信号的分级与变化率阈值
const ALARM_DEFAULTS = {
    // ...temperature / pressure / humidity...
    newSignal: { warningHigh: 280, majorHigh: 320, criticalHigh: 360,
                 warningLow: 30, majorLow: 20,
                 rocPerMin: { warning: 20, major: 50 }, unit: 'N' },
};
 
// alarm-engine.js：把新信号加入遍历列表（两处）
// _filter():  for (const sig of ['temperature','pressure','humidity','newSignal'])
// push():     for (const sig of ['temperature','pressure','humidity','newSignal'])

2.5 前端接入

1. src/socket.js 已建立同源连接，页面处订阅新字段：socket.on('sensorData', d => { this.newValue = d.newValue })；

2. 在单车监测页新增一条曲线（ECharts series）或仪表盘组件（参考 src/components/DashboardGauge.vue）；

3. 若需独立页面：在 src/views/ 新建 .vue，并在 src/router/index.js 注册路由、src/components/LeftMenu.vue 加菜单项。

2.6 数据库与迁移

// prisma/schema.prisma（如需长期保存新通道）
model SensorSample {
  id         Int      @id @default(autoincrement())
  deviceId   String
  t          DateTime
  temperature Float?
  pressure    Float?
  humidity    Float?
  newValue    Float?            // 新增通道
  createdAt  DateTime @default(now()) @map("created_at")
  @@map("sensor_sample")
}

npx prisma migrate dev --name add_sensor_sample
npx prisma generate

2.7 测试（必须补）

在 tests/ 下新增用例或在 tests/run-tests.js 增加断言：编解码往返误差 ≤0.05、越限钳位、位图→告警映射正确。

3 扩展二：新增自定义告警规则

3.1 支持的五类规则与实现位置

| 规则类型 | 说明 | 实现位置 |
| --- | --- | --- |
| 阈值规则 | 高/低限分级 | standards.ALARM_DEFAULTS + alarm-engine._grade |
| 变化率规则 | 缓变早发现（本次升级新增） | alarm-engine._roc + _grade |
| 组合规则 | 多信号与/或（如“压力低 且 温度高”） | alarm-engine.push 内新增判定 |
| 持续时间规则 | 越限持续 N 秒才告警 | confirmN / 新增计时器 |
| 突变规则 | 与中值差超过阈值（抗噪） | _filter 输出与原始值差分 |

3.2 示例 A：接触力波动越限（组合/统计类）

// alarm-engine.js 构造函数中增加滑动窗口
this.win = { force: [] };
 
// push() 内：先算窗口统计，再判定
const w = this.win.force; w.push(sample.contactForce);
if (w.length > 30) w.shift();
if (w.length >= 10) {
    const mean = w.reduce((a, b) => a + b, 0) / w.length;
    const sd = Math.sqrt(w.reduce((a, b) => a + (b - mean) ** 2, 0) / w.length);
    const target = std.targetMeanContactForce(this.cfg.speed || 0).value;
    if (sd > 0.3 * target) {                     // 与 EN 50367 的 σ≤0.3Fm 判据一致
        this._emit({ signal: 'contactForce', level: 'major', value: +sd.toFixed(2),
                     roc: 0, source: 'statistics', message: `接触力波动 σ=${sd.toFixed(2)} N 超过 0.3Fm` });
    }
}

_emit() 建议抽取为统一出口：负责连续确认、抑制去重、入库与推送，避免多处重复逻辑。

3.3 示例 B：离线率越限（持续时间规则）

// 规则：1 分钟内离线次数 ≥3 次 → warning；≥6 次 → major
this.offline = { win: [], };
pushOffline(t, isOffline) {
    this.offline.win.push({ t, isOffline });
    this.offline.win = this.offline.win.filter(x => t - x.t <= 60000);
    const n = this.offline.win.filter(x => x.isOffline).length;
    if (n >= 6) return this._emit({ signal: 'offline', level: 'major', value: n, source: 'duration' });
    if (n >= 3) return this._emit({ signal: 'offline', level: 'warning', value: n, source: 'duration' });
    return [];
}

3.4 参数调优建议

| 参数 | 作用 | 调优方向 |
| --- | --- | --- |
| confirmN | 连续确认点数 | 误报多则增大（2→3），但会增加时延（约 1 s/点） |
| suppressMs | 同源同级抑制窗口 | 告警刷屏则增大（2 min→5 min），但可能掩盖复发 |
| rocWindowMs | 变化率统计窗口 | 窗口越短越灵敏、越易受噪声影响；建议 30～60 s |
| medianOnly | 仅中值滤波（低时延） | 数据抖动大改 false（叠加均值），代价是时延增加 |

3.5 回归测试

// tests/run-tests.js 追加：注入缓变与阶跃，断言时延与级别
const eng = new AlarmEngine({ confirmN: 2 });
// 断言：缓慢漂移应在越限前给出 warning（ROC 判据）

4 扩展三：接入摄像头（视频 + 照片）

4.1 总体架构

现场相机(RTSP 554) ─frp隧道→ 云端流媒体(ZLMediaKit) ─HTTP-FLV/WebRTC→ 浏览器页面
现场抓拍照片 ──HTTP POST──→ Express(/api/upload, multer) → uploads/ → 数据库存 URL

4.2 后端：照片上传与告警关联

既有 POST /api/upload（multer，字段名 file）已可用；把返回 URL 写入告警记录：

// 告警入库时写入图片/视频地址（schema 已预留 imageUrl / videoUrl）
await prisma.warningHistory.create({
    data: { code, content, time: new Date(t), level, value,
            imageUrl,        // 上传接口返回的相对路径
            videoUrl,        // 可选：事件片段地址
            carNumber, line, station, direction, location, mileage, speed },
});

若根目录 schema 尚无这些字段：把 realtime-platform/prisma/schema.prisma 中的扩展字段合并到根 schema，

再 npx prisma migrate dev --name add_camera_fields。

4.3 流媒体部署要点（ZLMediaKit）

# 云端（Docker 示例）
docker run -d --name zlm -p 1935:1935 -p 8080:80 -p 554:554 -p 8000:8000/udp \
  -p 10000:10000/udp zlmediakit/zlmediakit:master
# 拉流（把现场相机经 frp 映射到本机 7551）
ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://127.0.0.1:7551/stream -c copy -f flv rtmp://127.0.0.1/live/panto1

• 前端播放：http://<云端IP>:8080/live/panto1.live.flv（flv.js）或 WebRTC 低延迟播放；

• 带宽估算：1 路 1080P H.264 ≈ 2～4 Mbps；现场上行带宽 ≥ 全部码流之和 × 1.5；

• 录像策略：连续录像留在现场 NVR/SD 卡，云端只接收事件触发抓拍与告警片段。

4.4 前端接入

1. 页面中已预留 videoUrl 槽位（如 src/views/SmartDetection/MonitorGlobal.vue）：把地址绑定到播放器组件；

2. 播放器：flv.js（HTTP-FLV）或 WebRTC；引入后在 onMounted 建立播放、onUnmounted 销毁，断流自动重连；

3. 照片：告警详情页展示 imageUrl（<img :src="row.imageUrl">），点击放大。

4.5 国标（GB28181）方案

相机数量多或现场无法放网关时：云端部署 wvp-GB28181-pro + ZLMediaKit，相机 SIP 注册到云端，天然穿 NAT，无需 frp。

4.6 安全要求

• 554/502 不得直接暴露公网；隧道仅对云端 IP 开放；

• 播放地址加鉴权（token/有效期），对外数据脱敏；

• 用户权限：users.role 增加 viewer/operator/admin 三级，控制类接口校验 operator 以上。

4.7 本地测试（无真实相机）

ffmpeg -re -stream_loop -1 -i sample.mp4 -c copy -f rtsp rtsp://127.0.0.1:8554/live/test

5 扩展四：把 v2 能力接进现有服务

5.1 挂载 /api/v2

// server.js
const createUpgradeRouter = require('./upgrade-routes');
app.use('/api/v2', createUpgradeRouter({ autoCreateOrder: true }));

5.2 控制回路切换到 v2

const { createControlEngineV2, tuneSafe, PRESETS } = require('./control-engine-v2');
const eng = createControlEngineV2({ system: 'AC', speed: 0 });
 
// 采集/工况变化时更新速度 → 目标接触力按标准公式自动调整
eng.setSpeed(currentSpeed);
 
// 控制定时器（原 controlLoopInterval 内）
controlLoopInterval = setInterval(() => {
    eng.tick({ pressure: latestPressure }, PLC_MODE === 'simulation' ? 'simulation' : 'plc');
    const st = eng.getStatus();
    // 写回（沿用既有写寄存器与回读校验）
    writeVerify(PLC_REG_WRITE_FORCE, Math.round(st.loops.force.output * 10));
    writeVerify(PLC_REG_WRITE_HEIGHT, Math.round(st.loops.posture.output));
}, CONTROL_INTERVAL);

整定按钮改为：

const g = tuneSafe(K, T, L);            // T>L → ZN 折减；T≤L → IMC
eng.setParams('force', { kp: g.kp, ki: g.ki, kd: g.kd });
// 同时应用预设：derivFilterN / integralSeparation / rampRate（PRESETS.contactForce）

5.3 告警链路改造（保留原写库逻辑）

// 原：analyzeFault(data) → faults → handleAlarm(faults, avg) → 写 warning_history
// 新：在 handleAlarm 内并联调用告警引擎（分级/变化率/抑制）
const newAlarms = alarmEngine.push({ t: Date.now(), ...avg });
for (const a of newAlarms) {
    await prisma.warningHistory.create({ data: {
        code: a.signal, content: a.message, time: new Date(a.t),
        level: a.level, value: a.value, remark: a.source,
    }});
    io.emit('addWarning', a);            // 复用既有前端事件
    if (a.level === 'major' || a.level === 'critical') maint.createFromAlarm(a, deviceId);
}

5.4 工单与审计表（DDL 示例）

CREATE TABLE work_order (
  id VARCHAR(16) PRIMARY KEY,
  device_id VARCHAR(64), alarm_id INT, level VARCHAR(16),
  description VARCHAR(255), status VARCHAR(16),
  assignee VARCHAR(64), created_at BIGINT, started_at BIGINT,
  completed_at BIGINT, verified_at BIGINT, remark VARCHAR(255)
);
CREATE TABLE work_order_audit (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  order_id VARCHAR(16), at BIGINT, action VARCHAR(16),
  worker VARCHAR(64), note VARCHAR(255)
);

6 扩展五：新增接口与前端页面

6.1 后端接口模板

app.get('/api/device/:id/health', async (req, res) => {
    const id = req.params.id;
    if (!id) return res.status(400).json({ ok: false, error: '缺少设备编号' });
    try {
        const h = maint.healthIndex({ forceMean: Number(req.query.forceMean), forceTarget: 100 });
        res.json({ ok: true, deviceId: id, ...h });
    } catch (e) {
        res.status(500).json({ ok: false, error: String(e.message || e) });
    }
});

约定：成功 { ok: true, ... }；失败 { ok: false, error } + 合适状态码。

6.2 前端新增页面

// src/router/index.js
{ path: 'device_health', name: 'DeviceHealth', component: () => import('@/views/SmartDetection/DeviceHealth.vue') }

<!-- src/views/SmartDetection/DeviceHealth.vue（骨架） -->
<template>
  <div class="page">
    <el-table :data="rows" border>
      <el-table-column prop="deviceId" label="设备" />
      <el-table-column prop="score" label="健康指数" />
      <el-table-column prop="grade" label="等级" />
      <el-table-column prop="advice" label="建议" />
    </el-table>
  </div>
</template>
<script setup>
import { ref, onMounted } from 'vue'
import api from '@/utils/api'
const rows = ref([])
onMounted(async () => { rows.value = (await api.get('/api/v2/health')).data })
</script>

菜单项加到 src/components/LeftMenu.vue；接口统一走 src/utils/api.js（同源 baseURL: '/'，避免硬编码 localhost）。

6.3 Socket.IO 事件约定

| 方向 | 事件 | 载荷 |
| --- | --- | --- |
| 服务端→前端 | sensorData | { t, temperature, pressure, humidity, ... } |
| 服务端→前端 | addWarning | 告警对象（含 id/level/signal/value/message） |
| 服务端→前端 | updatePie | 统计分布数据 |
| 前端→服务端 | addWarning（既有） | 手工新增告警 |

新增事件请遵守：① 名称用 camelCase；② 载荷为纯 JSON；③ 断线重连由 socket.io-client 自动处理，业务侧只处理数据。

7 编码规范与提交要求

1. 命名：文件用 kebab 或既有风格；函数动词开头（parseMainPacket、tuneSafe）；常量全大写。

2. 注释与依据：涉及标准/公式处必须注明来源与版本（如“EN 50367 / TB/T 3271，系数需按采用版本复核”）。

3. 配置优先：阈值、周期、限幅不得硬编码。

4. 纯函数化：编解码、判定、指标计算尽量写成纯函数，便于测试。

5. 测试：新增/修改模块须补 tests/ 用例，提交前跑 node tests/run-tests.js 全绿。

6. 回退设计：优先“新增文件 + 一行挂载”，删除挂载行即回退；改动 server.js 前先备份（工程内已有 server.js.full.txt 参考）。

7. 安全：新增写操作必须走白名单 + 回读校验 + 审计；不得扩大寄存器写入范围。

8 常见开发问题（FAQ）

| 问题 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 模拟器连不上 | 平台指向了 502 而模拟器在 1502 | 统一 PLC_PORT；确认模拟器进程与防火墙 |
| 读到的值与 PLC 不一致 | 地址偏移 1 或误加 40001 | 用协议原地址；用 ModbusPoll 交叉验证 |
| 写入无效 | 写丢、寄存器只读、映射错 | 用 writeVerify 查看回读；核对 MBS 映射与写权限 |
| 序列号乱跳 | 模拟器/PLC 复位或回绕 | 序号按 65536 回绕属正常；持续乱跳查固件与链路 |
| 前端拿不到新字段 | 后端未推送或字段名不一致 | 服务端 io.emit 与前端订阅字段保持同名 |
| 图表卡顿 | 推送频率过高 | 降采样或前端节流（如 500 ms 聚合） |
| Prisma 报表不存在 | 未迁移 | npx prisma migrate deploy |
| 中文乱码 | 终端/文件编码 | 统一 UTF-8；Windows 终端用 chcp 65001 |

9 附录

9.1 目录速查

realtime-platform-main/
├─ server.js                 后端服务（接口、Socket、定时器、告警入库）
├─ plc-packet.js             寄存器编解码与异常位图（与模拟器共用）
├─ plc-simulator.js          PLC 模拟器（Modbus 从站）
├─ control-engine.js         双环 PID v1 + Z-N 整定
├─ control-engine-v2.js      v2：安全整定/滤波/斜坡/速度自适应（新增）
├─ standards.js              标准公式、告警分级、KPI（新增）
├─ alarm-engine.js           告警引擎（新增）
├─ link-monitor.js           链路质量与写回读校验（新增）
├─ maintenance.js            工单/健康指数/MTTR（新增）
├─ upgrade-routes.js         /api/v2 路由（新增）
├─ tests/run-tests.js        测试与基准（新增）
├─ plc-program/H5U_main.st   PLC 程序（AutoShop ST）
├─ prisma/schema.prisma      数据模型（MySQL）
├─ src/                      前端（views/components/router/utils）
└─ uploads/                  照片与附件

9.2 标准与公式速查

| 项目 | 公式 |
| --- | --- |
| 目标平均接触力（AC/DC） | Fm = 0.00097·v² + 70 / Fm = 0.00155·v² + 70（N，v km/h） |
| 动态判据 | σ ≤ 0.3Fm，Fmax ≤ Fm+3σ，Fmin ≥ Fm−3σ |
| 接触力—气压 | F = p·A_eff − F_offset |
| 弓头高度 | H = L1·sinθ1 + L2·sin(r·θ1) |
| Z-N | Kp = 1.2T/(K·L)，Ti = 2L，Td = 0.5L |
| IMC-PI | Kc = T/(K(λ+L))，Ti = T |
| 安全折减 | r = 1/(1+L/T)（限幅 0.4～1） |
| KPI | 可用率 1 − 停机/总时长；完整率 有效/应有；丢包率 缺口/应到；MTTR 修复总时长/工单数 |

9.3 相关文档

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| 平台使用操作手册.md | 安装、配置、三种模式、日常操作、排错 |
| 一线检修速查卡.docx | 现场一页速查（告警处置、常见故障） |
| PLC接入操作手册.md | 接线、AutoShop、寄存器、联调 |
| 云服务器部署方案.md | 部署、隧道、视频、成本 |
| UPGRADE.md | v2 升级需求对照与测试结果 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-12 | 首版：开发环境、五类扩展（传感器/告警规则/摄像头/v2 集成/接口页面）、规范与 FAQ |